„КАВЕКО - ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

на   ТП ДГС „ПРОВАДИЯ"

ОБЛАСТ  ВАРНА

КРАТКА ЗАПИСКА

II - ри  горскостопански  участък

„ПРОВАДИЯ“

# София, 2024 година

# Обяснителна записка

## Съдържание

# У В О Д

- Горскостопански  участък	  ……………………………….

2.  Площ и запас	     …………………………………………..

3.  Стопански класове и видове гори  	………………………….

4.  Сечи и добиви	……………………………………………..

5.   Залесяване	…..…………………………………………….……

6.   Ползване на недърв. горски ресурси        ………………..

7.   Ловно и рибно стопанство	………………………………..

8.   Технико-урепителни съоръжения ………………………….

9.   Строежи	……………………………………………………..

10.  Противопожарно устройство	..………………………………

## Приложения

- Таблици  за сечите и залесяванията    …………………….…

- Проект за пашата     ………………………………..……………

- Проект за сградите          …………………………..……………

- Проект за пътната мрежа…………………………..……………

5. Ведомост за описание на пожарните дялове  ………………

# Увод

# Съгласно ТИЗ и Протокол от първо лесоустройствено съвещание територията на стопанството се разделя на два горскостопански участъка (ГСУ), като се запазва номерацията на отделите и се променят границите им.

# При определянето на границите на участъците се цели максимално да се улесни организацията на стопанисването им, като се държи сметка за разположението на горските комплекси и гравитацията на материалите.

# Площите по землища, отдели и подотдели за всяка община са дадени в приложението на плана.

1.Горскостопански участък. Отдели.

ГСУ "Провадия" заема южната и югозападната част на стопанството. Седалището на участъка е в гр. Провадия в административната сграда на стопанството.

Територията на участъка попада в границите на част от община Провадия и обхваща част от землищата на селата: Блъсково, Градинарово, Китен, Комарево и целите землища на селата Славейково, Снежина и Черноок.

В участъка са включени отдели с №№ 152 - 222 включително, като общия брой на отделите е 71.

По собственост площта /ха/ на участъка се рапределя така:

| Oбщо |  |  |  |  | в т.ч. ГТ |  | в т.ч. ЗТ |  | в т.ч. ВТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид собственост | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % | обща площ ха | % | обща площ ха | % | обща площ ха | % |
| Държавна | 4152.2 | 92.2 | 4035.7 | 89.6 | 4058.9 | 90.1 | 92.8 | 2.1 | 0.5 | - |
| Общинска | 178.8 | 4.0 | 178.8 | 4.0 | - | - | 170.8 | 3.8 | 8.0 | 0.2 |
| по чл.19 от ЗСПЗЗ | 41.9 | 0.9 | 41.9 | 0.9 | - | - | 41.9 | 0.9 | - | - |
| на ФЛ | 106.0 | 2.4 | 105.4 | 2.3 | 31.6 | 0.7 | 74.4 | 1.7 | - | - |
| ЮЛ | 24.2 | 0.5 | 24.2 | 0.5 | 1.0 | - | 23.2 | 0.5 | - | - |
| Религиозна | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| Съсобст. | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| общо | 4503.9 | 100.0 | 4386.8 | 97.4 | 4091.5 | 90.8 | 403.9 | 9.0 | 8.5 | 0.2 |

На територията на участъка държавната собственост е с най – голямо участие – 92.2 % от общата му площ, следват общинска – 4.0 %, на ФЛ – 2.4 %, гори по чл.19 от ЗСПЗЗ – 0.9 % и т.н. От ГТ с най – голяма площ са ДГТ – 90.1 %, следвани от тези на ФЛ – 0.7 % и и на ЮЛ 1.0 ха. От териториите, които не са ГТ, земеделските са с най – голям процент на участие – 9.0 % и водни – 0.2 %.

Основните дървесни видове за участъка са цер, благун, акация,  сребролистна липа, келяв габър, габър и др. Създадените култури са предимно от цер, акация, черен бор, сребролистна липа, червен дъб и други.

Стопанската дейност ще бъде насочена в правилното извеждане на възобновителните и отгледни сечи с цел повишаване общата производителност на насажденията и културите и подобряване на другите полезни функции на гората – защитни, специални, социални  и други.

Горските територии със защитни и специални функции заемат 100.0 % от общата площ на участъка.

Тук са  разположени части от две Защитени зони по НАТУРА 2000:

- Защитена зона BG0000104 „Провадийско  - Роякско плато” – за местообитанията.

- Защитена зона BG0002038 „Провадийско  - Роякско плато” – за птиците.

Горскостопанските карти в мащаб 1:10000, отнасящи се за ГСУ "Провадия" са 5 броя (№№ 21 - 25), а в мащаб 1:25000 - 1 бр. (№ 6).

2.Площ и запас

Общата площ е 4503.9 ха, от която залесената е 4386.8 ха и незалесена – 117.1 ха. Общият дървесен запас (без клони) е 457820 куб. м, а на надлесните дървета 6465 куб.м. Средният запас на 1 ха е 104 куб.м.

3.Стопански класове и видове гори

На територията на II-ри горскостопански участък "Провадия" са обособени следните условни стопански класове в ДГТ:

Taблица №2

Разпределение на ПЛОЩТА по УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ и ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА - ДГТ

| Условни стопански класове | Защитни функции | Специални функции | Общо защитни и специални | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хектари |  |  |  |
| Черборови култури | 12.5 | 111.1 | 123.6 | 3.1 |
| Дъбов СрН | - | 90.7 | 90.7 | 2.3 |
| Церов | 65.3 | 813.6 | 878.9 | 22.2 |
| Липов | 12.7 | 128.3 | 141.0 | 3.6 |
| Широколистен В | 9.3 | 68.1 | 77.4 | 2.0 |
| Церов В П | 11.8 | 804.8 | 816.6 | 20.7 |
| Церов П | 113.2 | 872.5 | 985.7 | 25.0 |
| Смесен В П | 8.2 | 169.5 | 177.7 | 4.5 |
| Смесен СрН П | 48.9 | 190.7 | 239.6 | 6.1 |
| Акациев | 42.9 | 172.7 | 215.6 | 5.5 |
| Келявгабъров | 116.5 | 79.1 | 195.6 | 5.0 |
| всичко | 441.3 | 3501.1 | 3942.4 | 100.0 |

# ЗАБ.: Стопанските класове и проектираните мероприятия се отнасят само за ДГТ.

С най - голямо разпостранение в ДГТ на II ГСУ има вид гора, изразено в проценти от общата залесена площ на ДГТ на участъка:

| Вид гора | % |
| --- | --- |
| 23.5 - Издънкови церови гори | 50.1 |
| 14.1 - Семенни гори от цер | 14.4 |
| 13.2 - Култури от дъбове | 9.6 |
| 24. Гори от акация | 5.5 |
| 25. Гори от келяв габър | 4.9 |
| 2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на разпрострaнение | 2.7 |
| 23.6 - Издънкови гори от обикновен габър | 2.2 |
| 23.4 - Издънкови смесени дъбови гори | 2.1 |
| 20.1 - Естествени липови гори | 1.9 |
| 20.2 - Култури от липа | 1.7 |

# и други с минимално участие.

# 4.Сечи и добиви

Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща дървесна маса във II-ри  ГСУ "Провадия" по вид на сечта е следното:

Таблица №3

# Разпределение на ползуването по видове СЕЧИ – куб.м  и площ - ха

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Възобновителна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо възобновителна в иглолистни | 3265 | 3890 | 725 | 3165 | 2005 | 160 | 35 | 2200 | 935 | 30 | 41.0 |
| Възобновителна в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо възобновителна в широколистни високостъблени | 2930 | 3570 | 510 | 3060 | 1095 | 315 | 75 | 1485 | 1520 | 55 | 36.6 |
| Възобновителна в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо възобновителна в издънкови за превръщане | 73060 | 80490 | 8990 | 71500 | 2275 | 14660 | 1075 | 18010 | 51975 | 1515 | 1351.9 |
| Възобновителна в нискостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо възобновителна в нискостъблени | 9410 | 9825 | 1105 | 8720 | - | 2460 | 770 | 3230 | 5375 | 115 | 152.3 |
| Възобновителна в тополови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо възобновителна в тополови | 280 | 320 | 40 | 280 | 125 | 35 | 15 | 175 | 100 | 5 | 1.3 |
| ВСИЧКО ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ | 88945 | 98095 | 11370 | 86725 | 5500 | 17630 | 1970 | 25100 | 59905 | 1720 | 1583.1 |
| Прочистка в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо прочистка в широколистни високостъблени | 740 | 1015 | 965 | 50 | - | - | 10 | 10 | 40 | - | 130.3 |
| Прочистка в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо прочистка в издънкови за превръщане | 115 | 135 | 60 | 75 | - | - | 10 | 10 | 60 | 5 | 10.6 |
| Прореждане в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо прореждане в иглолистни | 55 | 70 | 20 | 50 | - | 30 | 5 | 35 | 15 | - | 1.4 |
| Прореждане в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо прореждане в широколистни високостъблени | 7005 | 8965 | 1230 | 7735 | 95 | 1635 | 515 | 2245 | 5325 | 165 | 219.3 |
| Прореждане в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо прореждане в издънкови за превръщане | 4105 | 4545 | 595 | 3950 | - | 655 | 235 | 890 | 2975 | 85 | 207.7 |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо пробирка в иглолистни | 1160 | 1420 | 315 | 1105 | 260 | 470 | 40 | 770 | 300 | 35 | 28.5 |
| Пробирка в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо пробирка в широколистни високостъблени | 3555 | 4405 | 665 | 3740 | 285 | 970 | 50 | 1305 | 2365 | 70 | 110.0 |
| Пробирка в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо пробирка в издънкови за превръщане | 3530 | 3970 | 540 | 3430 | 40 | 785 | 85 | 910 | 2450 | 70 | 146.1 |
| ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ | 20265 | 24525 | 4390 | 20135 | 680 | 4545 | 950 | 6175 | 13530 | 430 | 853.9 |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО | 109210 | 122620 | 15760 | 106860 | 6180 | 22175 | 2920 | 31275 | 73435 | 2150 | 2437.0 |

# Общото ползване през десетилетието на територията на участъка възлиза на 109210 куб.м без клони.

В Приложението на записката в таблици №№1 - 3 са дадени допълнителни данни за сечите на територията на участъка.

# 5. Залесяване

# За ГСУ “Провадия” през десетилетието е предвидено да се залеси една тополова култура, след като се изсече на площ от 4.9 ха (средногодишно по 0.5 ха) редуцирана площ.  Предвидената почвоподготовка е механизирана – пълна оран с тракторна тяга – 4.9 ха, като за залесяване ще се използва Тп I -214 за цялата площ.

# Фиданките необходими за залесяването във II ГСУ “Провадия”  са 3235 броя.

# Данните за разпределението на площта за залесяване по почвоподготовка, насоки на залесяване и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове, са дадени в таблици №№ 4, 5 и 6 приложени към работния проект на участъка.

# 6.Ползувания на недървесни горски ресурси

6.1.Паша

Паша на селскостопански животни в горските територии държавна собственост се извършва след заплащане на цена за календарна година.

Забранената за паша площ в II ГСУ „Провадия” е 2620.8 ха.

В Приложението на тази записка е дадена забранената за паша площ  по землища.

6.2.Добив на билки, горски плодове и сено

# В обяснителната записка на горскостопанския план са посочени билките, които се срещат в района на участъка. Конкретни количества по участъци не се предвиждат. Всичко зависи от конкретните условия, а освен това развитието и плодоносенето им зависи от годишните промени на климатичните условия, особеностите на растителната среда, антропогенните фактори и други. При всички случаи това трябва да става под контрола на стопанството, като се събират редовно тарифните такси за страничните ползвания.

# 7. Ловно и рибно стопанство

# Насоките и мероприятията във връзка с ловното и рибно стопанство са разработени в самостоятелен ловоустройствен план, неразделна част от горскостопанския план.

# 8. Технико - укрепителни съоръжения

# В горскостопански участък “Провадия” технико - укрепителни съоръжения не се предвиждат, поради липсата на активни ерозионни процеси.

# 9.Строежи

9.1.Сгради

През десетилетието 2024 – 2033 год. не се предвижда провеждането на ново строителство и ремонт на сгради.

9.2.Пътища

Пътната мрежа в ГСУ “Провадия” е добре развита и се намира в добро състояние и не се предвижда ново строителство и ремонти.

10.Противопожарно  устройство

Площта на ГСУ “Провадия” се разпределяпо класове на пожарна опасност, както следва:

Таблица №4

Разпределение на площа по клас на пожарна опасност

| Tериториален обхват |  | Kласове на пожарна опасност |  |  | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I клас висока | II клас средна | III клас ниска |  |
|  |  | хектари |  |  |  |
| ГСУ 2 | площ | - | 496.3 | 4007.6 | 4503.9 |
|  | процент | - | 11.0 | 89.0 | 100.0 |

Разпределението на площта на участъка по класове на пожарна опасност е: III клас   на ниска пожарна опасност с най – голяма площ – 89.0 % от общата площ на участъка и II на средна пожарна опасност – 11.0 %.

За предотвратяване появата на пожари в гората, за ограничаване на разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня, ще намалят щетите от пожарите.

Предвидено е провеждането на следните мероприятия:

# 10.1. Бариерни прегради

10.1.1. Съществуващи

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Като такива могат да се използват и естествени прегради за огъня - реки, езера, скали и други, както и съоръжения построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, ловни просеки и др.) отговарящи на посочените изисквания. Ширината на бариерните прегради е над 15м (без това да важи за естествените такива).

Съществуващите бариерни прегради (трасета на елпросеки, газопроводи и на водопроводи) в II ГСУ „Провадия” са с обща дължина 2.5 км, изцяло в ДГТ.

Съществуващите се поддържат и почистват от съответните дружества.

10.1.2. Планирани – не се предвижда направата на нови.

# 10.2. Лесокултурни прегради

10.2.1. Съществуващи - с обща дължина 45.1 км, от които в ДГТ 44.5 км и 0.6 км в неДГТ, като за такива са  използвани съществуващите дерета с течаща вода, автомобилни и тракторни пътища, и просеки с ширина до 6 - 15 м.

10.2.2. Планирани - нови не се предвиждат. Предвижда се да се разширят и прочистят някои тракторни пътища, пътеки и била, с цел да се използват и при бъдещите сечи. За поддържане на наличните лесокултурни прегради през десетилетието ще са необходими 112750 лева, от които в ДГТ 111250 лв. и 1500 лв. в неДГТ.

10.3. Минерализовани ивици

10.3.1. Съществуващи – през ревизионния период стопанството е поддържало ежегодно минерализовани ивици с обща дължина 15.370 км, които са изцяло ня територията на                       I ГСУ „Ветрино“.

Предвид променящите се външни граници на ГТ с граничните обработваеми площи, стопанството е действало адекватно спрямо конкретните условия, като е поддържало минерализовани ивици,  там където е имало проблемни гранични участъци от ДГТ и ЗТ.

През десетилетието могат да отпаднат или да се включат нови обекти ограничени с минерализовани ивици.

Собственици на земеделски култури и трайни насаждения, граничещи с ГТ са длъжни да направят в територията за земеделското ползване минерализована ивица с ширина не по - малко от 2м (чл.36 от Наредба №8/ 11.05.2012г.).

През десетилетието не се предвижда направа на нови минерализовани ивици.

2.4. Пожарозащитни пояси

Това са залесени ивици създадени от пожароустойчиви широколистни дървесни и храстови видове с ширина от 100 до 300 метра, разположени напречно на преобладаващите ветрове или по влажни дерета за разделяне на по - големите комплекси иглолистни култури.  На територията на стопанството такива няма, както и не са проектирани нови такива.

10.5. Противопожарни депа

Наличният противопожарен инвентар за участъка сега се съхранява в централно противопожарно депо в сградата на ТП ДГС „Провадия“.

По – долу е даден списък на наличностите в депото:

# С П И С Ъ К

на инструментите, които се съхраняват в сградата на  ТП ДГС „Провадия“, за двата ГСУ – 2 броя противопожарни депа оборудвани по Наредба № 8/11.05.2012г.на МЗХ

| № | Инструменти | 2 ГСУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | брой |
| 1. | Гръбна пръскачка | 4 |
| 2. | Кофа за вода | 4 |
| 3. | Лопата | 10 |
| 4. | Брадва | 3 |
| 5. | Кирка | 3 |
| 6. | Тупалка | 15 |
| 7. | Моторен трион | 2 |
| 8. | Мотика | 5 |
| 9. | Съдове за питейна вода | 5 |
| 10. | Железни гребла | 5 |
| 11. | Електрически фенер | 5 |
| 12. | Моторна помпа за вода | 1 |
| 13. | Спец. гръбни пръскачки с препарат – 30л | 4 |

ТП ДГС „Провадия” разполага със специализирана група за гасене от служителите на стопанството, която се оборудва от депото в сградата на ДГС „Провадия”.

Специализираната група за гасене, назначена със Заповед №214/22.02.2023г.на Директора на ТП ДГС „Провадия“ разполага със следното оборудване  по Наредба № 8:

-1бр.гръбна пръскачка

-1бр.кофа за вода

-1бр.лопата

-1бр.брадва

-1бр.тупалка

- 2бр. съдове х 20л за вода

През 2022г. са закупени 7бр. индивидуални лицеви противодимни маски. Има налични 8 бр. комплекти от лични предпазни средства (каска, очила , маска, ръкавици, фенер) и защитни облекла към специализираната група за гасене по чл.14 ал.2 т.5 от Наредба №8.

На разположение на групата са и следните автомобили с регистрационни   номера: „Сузуки“ В 12-25; „Нива“ № В 87-47; „Нива“ № В 38-59; „Нива“ № В 91-94; „Нива“ № В 01-40; „Нива“ № В 91-16; „Мерцедес“ № В 03-26 и „Ховър“ № В 97-03.

Стопанството не разполага със специализиран противопожарен автомобил.

За дооборудване на депото съгласно нормативната уредба, подмяната на амортизираните инструменти и закупуването на различни необходимости свързани с ПП мероприятия през десетилетието се предвиждат 20 000 лв.

На картите на противопожарните мероприятия с червена плътна линия са нанесени пътищата, по които може да се движи противопожарна техника.

На територията на стопанството контрол се осъществява от РС ПБЗН - Провадия.

Във всички населени места на територията на ДГС „Провадия” има телефонни станции и постове. За улеснение връзката с персонала и по - ефективната организация по време на пожар спомага и наличната комуникационна техника притежавана от стопанството, която е достатъчна. Проблем се явява липсата на покритие за мобилните оператори на малка част от територията на стопанството.

10.6. Направа на противопожарна кула на територията на участъка не се предвижда.

10.7. Площадки за кацане на хеликоптери – за такива могат да се използват:

- Автомото полигона до шосето Провадия – Кривня - N - 43.153762°, E - 27.439761°

- Поляната северно, непосредствено до с.Храброво - N - 43.146047°, E - 27.380646°

Освен това може да се каца навсякъде в обработваемите площи в близост до горските масиви.

10.8. Подстъпи към водоеми

За осигуряването на вода при пожар могат да се използват следните водоизточници в района на стопанството, които са упоменати както следва:

Естествени водоизточници:

  - язовир с. Тутраканци (Катранджия) – за района на с. Тутраканци и с. Комарево -                 N - 43.108496°, E - 27.423084°

  - язовир с. Комарево – за района на с. Комарево и с. Храброво - N - 43.127060°, E - 27.367188°

  - язовир с. Блъсково – за района на с. Славейково – Китен – Блъсково - N - 43.110346°, E - 27.305235°

  - язовир с. Снежина – за района на с. Снежина - N - 43.162834°, E - 27.227423°

  - при нужда може да се използват водите на микроязовира до отд. 55 б1 - з-ще с. Черковна

  - р.Главиница(Ана дере) – на Железния мост

По време на пожар могат да се използват и наличните хидранти, където има такива в населените места.

Общата сума необходима през десетилетието за поддръжка на съществуващите  и направа на нови подстъпи е 3500 лева.

10.9.През пожароопасния сезон ежегодно да се назначават един пожаронаблюдател за съответния ГСУ, който ще извършва наблюдение чрез патрулиране, съоръжен с транспортна и съобщителна техника. Необходимите средства за назначаване на пожаронаблюдателя през десетилетието ще бъдат около 90000 лв. За пожаронаблюдателя е необходимо да бъде съоръжен с мотор, радиостанция с пълен обхат за цялото стопанство и бинокъл.

За да се избегне опасността от възникване на пожари е необходимо да се проведат следните мероприятия:

- Покрай пътищата минаващи през горите с висока пожарна опасност за да се избегне опасността от пожари ежегодно да се извършва окосяване на тревата и изнасянето и. Редовно да се извършва събиране на сухата и паднала маса и другите леснозапалимите материали да са на 10 - 20 м от двете страни на пътя. За тези мероприятия през десетилетието ще са необходими 4500 лв.

- Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на стърнища в близост до горските комплекси.

10.10.Табели и плакати с противопожарно съдържание да се поставят и поддържат в добър вид на подходящи места край населените места, вилни зони и курортни местности, по пътищата за основните горски територии, туристическите пътеки, местата за къмпиране и палене на огън и др.

Участъкът подръжка – ежегодно 4 бр. противопожарни табла в горските територии на местата с повишена пожарна опастност, където съответно има и противопожарни табели.

Съществуващи табла с предупредителни табели:

- обект Славейково - 4 бр.

Предвижда се през десетилетието да се подновяват и опресняват 150 броя противопожарни табели и плакати за противопожарна безопастност по утвърден образец, както и ежегодното поддържането на 4 бр. противопожарни табла , като за това ще са необходими 110000 лв. за десетилетието.

10.11.Местата за почивка и паркиране - няма такива на територията на стопанството. Ако се обособят такива да се ограничават с минерализовани ивици, които напълно да ги изолират от ГТ и да се обозначат съгласно БДС.

10.12.Местата за палене на огън - местата определени за такива са посочени и на Противопожарните карти.

Местата за палене на огън в горските територии на ГСУ „Провадия“, като следва:

- местност „Паметника” подотдел  152 – 4 – землище с. Комарево;

- местност „Дядо Колчова чешма” подотдел  158 к – землище с.Блъсково;

- местност „Саръ гьолджук”  ловен заслон 168 д – землище с.Блъсково;

- ловен заслон 186 и - землище с. Славейково;

- местност „Големия асар” до 189 б – землище с.Славейково;

- местност „Траверсите” – ловен заслон 202 в  - землище с.Черноок.

Определените места за палене на огън са съобразени с изискванията на чл.26 ал.(2),ал.(3) т.1,т.2,т.3 от наредба №8 от 11.05.2012г. на МЗХ София.

Забранява се паленето на огън извън местата посочени в заповедта.

Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на стърнища в близост до горските комплекси.

# Места за палене на огън и за къмпиране да се обозначат на съответните места.

10.13.Местата за обръщане на противопожарни автоцистерни, както и местата за тяхното разминаване в ТП ДГС „Провадия“ са нанесени на Противопожарните карти.

10.14.Пътищата, по които ще се придвижва противопожарна техника е необходимо да се поддържат в добро състояние и да се извърши тяхното уширение за безпроблемно предвижване по тях, както и просветляването им двустранно.

Гъстотата на пътната мрежа общо за II ГСУ е 1.02 км/100 ха

За да се поддържат ГАП в добро състояние е необходимо:

- Да се забрани складирането на дървен материал върху горските пътища, по начин който ограничава тяхната ширина.

- Забранява се оставянето на остатъци от сечта на разстояние по - малко от 20м от краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища и на разстояние не по - малко от 5м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища.

- Предвид зачестилите пожари през последните години ще са необходими средства за пожарогасене, които ще се използват при извънаредни ситуации и за десетилетието се предвиждат 20000 лв.

Стопанството да провежда ежегодно разяснителна и агитационна работа на лицата извършващи определена дейност в горите, като се подписват и съответните противопожарни декларации по образец от всички пребиваващи в гората – ползватели, горски работници, пастири, почиващи, а също туристи, билкари, гъбари, ловци и др.

Временните обекти в горите по дърводобивна и залесителна дейност да се оборудват с противопожарни средства съгласно изискванията.

За изпълнението на набелязаните противопожарни мероприятия са предвидени общо за десетилетието 259250 (за ДГТ - 253250 лв. и за недържавните гори - 6000 лв., като  цените са приблизителни към 31.03.2024г.), които ще се изразходват по годишните предвиждания за борба с горските пожари.

Необходимо е набелязаните противопожарни мероприятия да се изпълнят в първите пет години от влизането в сила на плана.

В приложенията на тази записка е дадена ведомост с описание на пожарните дялове в участъка.

# Ръководител проектанска група :......................................

/инж. Бойка Рангелова./

# П Р И Л О Ж Е Н И Я

# Т А Б Л И Ц И

# ЗА  СЕЧИТЕ  И  ЗАЛЕСЯВАНИЯТА

II-ри горскостопански участък „Провадия”

# София, 2024 година

# Таблица № 1

Разпределение на ПЛОЩТА/ха/ на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието по ВИД НА СЕЧТА

| Вид на възобновителната сеч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условни стоп. класове | постепенно котловинна | групово постепенна | гола за топола | гола за акация | общо гола | ОБЩО | % |
| Гори със ЗСпФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Черборови култури | 41.0 | - | - | - | - | 41.0 | 2.6 |
| Церов | 32.2 | - | - | - | - | 32.2 | 2.0 |
| Широколистен В | - | - | 5.7 | - | 5.7 | 5.7 | 0.4 |
| Церов В П | 445.9 | - | - | - | - | 445.9 | 28.2 |
| Смесен СрН П | 58.6 | 44.1 | - | - | - | 102.7 | 6.4 |
| Церов П | 780.1 | - | - | - | - | 780.1 | 49.3 |
| Смесен В П | - | 23.2 | - | - | - | 23.2 | 1.5 |
| Акациев | - | - | - | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 9.6 |
| Всичко ЗСпФ | 1357.8 | 67.3 | 5.7 | 152.3 | 158.0 | 1583.1 | 100.0 |
| ОБЩО | 1357.8 | 67.3 | 5.7 | 152.3 | 158.0 | 1583.1 | 100.0 |

Таблица № 2

Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС без клони и вид на СЕЧТА

| ВИДОВЕ СЕЧИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условни стопански класове | мерни единици | ВЪЗОБН. СЕЧИ | осветл. | прочистка | прореждане | пробирка | ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ | ОБЩО | % | ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРАСТА | ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕСА |
| иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черборови култури ЗСпФ | ха | 41.0 | - | - | 1.4 | 28.5 | 29.9 | 70.9 | 2.1 | 9.3 | 40.4 |
|  | куб.м | 3265 | - | - | 55 | 1160 | 1215 | 4480 | 4.1 | - | - |
| Всичко иглолистни ЗСпФ | ха | 41.0 | - | - | 1.4 | 28.5 | 29.9 | 70.9 | 2.1 | 9.3 | 40.4 |
|  | куб.м | 3265 | - | - | 55 | 1160 | 1215 | 4480 | 4.1 | - | - |
| всичко иглолистни | ха | 41.0 | - | - | 1.4 | 28.5 | 29.9 | 70.9 | 2.1 | 9.3 | 40.4 |
|  | куб.м | 3265 | - | - | 55 | 1160 | 1215 | 4480 | 4.1 | - | - |
| широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дъбов СрН ЗСпФ | ха | - | - | - | 76.5 | - | 76.5 | 76.5 | 2.2 | - | - |
|  | куб.м | - | - | - | 2980 | - | 2980 | 2980 | 2.7 | - | - |
| Церов ЗСпФ | ха | 32.2 | 871.6 | 128.1 | 94.2 | 55.7 | 1149.6 | 1181.8 | 34.5 | 32.2 | 32.2 |
|  | куб.м | 1800 | - | 695 | 2595 | 1890 | 5180 | 6980 | 6.4 | - | - |
| Липов ЗСпФ | ха | - | - | 2.2 | 48.6 | 54.3 | 105.1 | 105.1 | 3.1 | - | - |
|  | куб.м | - | - | 45 | 1430 | 1665 | 3140 | 3140 | 2.9 | - | - |
| Широколистен В ЗСпФ | ха | 5.7 | 112.8 | - | - | - | 112.8 | 118.5 | 3.5 | - | - |
|  | куб.м | 1410 | - | - | - | - | - | 1410 | 1.3 | - | - |
| Всичко широколистни високостъблени ЗСпФ | ха | 37.9 | 984.4 | 130.3 | 219.3 | 110.0 | 1444.0 | 1481.9 | 43.3 | 32.2 | 32.2 |
|  | куб.м | 3210 | - | 740 | 7005 | 3555 | 11300 | 14510 | 13.3 | - | - |
| всичко широколистни високостъблени | ха | 37.9 | 984.4 | 130.3 | 219.3 | 110.0 | 1444.0 | 1481.9 | 43.3 | 32.2 | 32.2 |
|  | куб.м | 3210 | - | 740 | 7005 | 3555 | 11300 | 14510 | 13.3 | - | - |
| издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Церов В П ЗСпФ | ха | 445.9 | - | - | 114.9 | 103.8 | 218.7 | 664.6 | 19.4 | 445.9 | 448.2 |
|  | куб.м | 26830 | - | - | 2315 | 2310 | 4625 | 31455 | 28.8 | - | - |
| Смесен СрН П ЗСпФ | ха | 102.7 | - | 2.7 | 32.7 | 6.7 | 42.1 | 144.8 | 4.2 | 85.0 | 85.0 |
|  | куб.м | 4360 | - | 25 | 565 | 220 | 810 | 5170 | 4.7 | - | - |
| Церов П ЗСпФ | ха | 780.1 | - | 7.9 | 29.2 | 6.4 | 43.5 | 823.6 | 24.1 | 780.1 | 786.0 |
|  | куб.м | 40730 | - | 90 | 455 | 120 | 665 | 41395 | 37.9 | - | - |
| Смесен В П ЗСпФ | ха | 23.2 | - | - | 30.9 | 29.2 | 60.1 | 83.3 | 2.4 | 8.1 | 8.1 |
|  | куб.м | 1140 | - | - | 770 | 880 | 1650 | 2790 | 2.6 | - | - |
| Всичко издънкови за превръщане ЗСпФ | ха | 1351.9 | - | 10.6 | 207.7 | 146.1 | 364.4 | 1716.3 | 50.2 | 1319.1 | 1327.3 |
|  | куб.м | 73060 | - | 115 | 4105 | 3530 | 7750 | 80810 | 74.0 | - | - |
| всичко издънкови за превръщане | ха | 1351.9 | - | 10.6 | 207.7 | 146.1 | 364.4 | 1716.3 | 50.2 | 1319.1 | 1327.3 |
|  | куб.м | 73060 | - | 115 | 4105 | 3530 | 7750 | 80810 | 74.0 | - | - |
| нискостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акациев ЗСпФ | ха | 152.3 | - | - | - | - | - | 152.3 | 4.5 | - | - |
|  | куб.м | 9410 | - | - | - | - | - | 9410 | 8.6 | - | - |
| Всичко нискостъблени ЗСпФ | ха | 152.3 | - | - | - | - | - | 152.3 | 4.5 | - | - |
|  | куб.м | 9410 | - | - | - | - | - | 9410 | 8.6 | - | - |
| всичко нискостъблени | ха | 152.3 | - | - | - | - | - | 152.3 | 4.5 | - | - |
|  | куб.м | 9410 | - | - | - | - | - | 9410 | 8.6 | - | - |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ | ха | 1583.1 | 984.4 | 140.9 | 428.4 | 284.6 | 1838.3 | 3421.4 | 100.0 | 1360.6 | 1399.9 |
|  | куб.м | 88945 | - | 855 | 11165 | 8245 | 20265 | 109210 | 100.0 | - | - |

Таблица № 3

# Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площ по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти

| вид на сечта и дървесен вид | предвидена за отсичане стояща маса |  | отпад | лежаща дървесна маса | вероятен добив сортименти |  |  |  |  |  | Площ (ха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строителна дървесина |  |  |  | дърва за огрев | използв. вършина |  |
|  | без клони | с клони |  |  | едра | средна | дребна | общо |  |  |  |
| Възобновителна в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 1190 | 1440 | 260 | 1180 | 825 | 55 | 20 | 900 | 260 | 20 | 12.7 |
| Черен бор | 1735 | 2070 | 400 | 1670 | 1080 | 85 | 15 | 1180 | 480 | 10 | 18.5 |
| иглолистни | 2925 | 3510 | 660 | 2850 | 1905 | 140 | 35 | 2080 | 740 | 30 | 31.2 |
| проценти | 83.3 | 100.0 | 18.8 | 81.2 | 54.3 | 4.0 | 1.0 | 59.3 | 21.1 | 0.8 | - |
| Зимен дъб | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | - | - | 5 | 10 | - | 0.9 |
| Цер | 280 | 310 | 50 | 260 | 85 | 20 | - | 105 | 155 | - | 7.6 |
| Габър | 40 | 50 | 10 | 40 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | 0.9 |
| Клен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| Сребролистна липа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| широколистни | 340 | 380 | 65 | 315 | 100 | 20 | - | 120 | 195 | - | 9.8 |
| проценти | 89.5 | 100.0 | 17.1 | 82.9 | 26.3 | 5.3 | - | 31.6 | 51.3 | - | - |
| Общо възобновителна в иглолистни | 3265 | 3890 | 725 | 3165 | 2005 | 160 | 35 | 2200 | 935 | 30 | 41.0 |
| проценти | 83.9 | 100.0 | 18.6 | 81.4 | 51.6 | 4.1 | 0.9 | 56.6 | 24.0 | 0.8 | - |
| Възобновителна в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимен дъб | 90 | 120 | 20 | 100 | 30 | 5 | - | 35 | 65 | - | 1.9 |
| Цер | 1170 | 1530 | 245 | 1285 | 410 | 50 | 15 | 475 | 795 | 15 | 21.5 |
| Акация | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.2 |
| Космат дъб | 50 | 50 | 5 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | 1.3 |
| Сребролистна липа | 490 | 560 | 85 | 475 | 140 | 110 | 10 | 260 | 205 | 10 | 7.5 |
| тп Bachelieri | 110 | 130 | 15 | 115 | 50 | 15 | 5 | 70 | 40 | 5 | 0.6 |
| тп I-214 | 1010 | 1170 | 140 | 1030 | 465 | 130 | 45 | 640 | 365 | 25 | 3.6 |
| широколистни | 2930 | 3570 | 510 | 3060 | 1095 | 315 | 75 | 1485 | 1520 | 55 | 36.6 |
| проценти | 82.1 | 100.0 | 14.3 | 85.7 | 30.7 | 8.8 | 2.1 | 41.6 | 42.6 | 1.5 | - |
| Общо възобновителна в широколистни високостъблени | 2930 | 3570 | 510 | 3060 | 1095 | 315 | 75 | 1485 | 1520 | 55 | 36.6 |
| проценти | 82.1 | 100.0 | 14.3 | 85.7 | 30.7 | 8.8 | 2.1 | 41.6 | 42.6 | 1.5 | - |
| Възобновителна в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 20 | 30 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | 20 | 5 | - | 0.5 |
| иглолистни | 20 | 30 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | 20 | 5 | - | 0.5 |
| проценти | 66.7 | 100.0 | 16.6 | 83.4 | 50.0 | 16.7 | - | 66.7 | 16.7 | - | - |
| Зимен дъб | 2000 | 2180 | 235 | 1945 | 5 | 440 | 55 | 500 | 1410 | 35 | 40.9 |
| Благун | 9205 | 10145 | 1080 | 9065 | 60 | 1975 | 270 | 2305 | 6600 | 160 | 182.7 |
| Цер | 59140 | 65110 | 7165 | 57945 | 2010 | 11705 | 635 | 14350 | 42320 | 1275 | 1060.5 |
| Габър | 1150 | 1320 | 255 | 1065 | - | 180 | 60 | 240 | 795 | 30 | 28.0 |
| Мъждрян | 120 | 130 | 20 | 110 | - | 5 | 10 | 15 | 95 | - | 5.4 |
| Акация | 20 | 20 | 5 | 15 | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 1.6 |
| Космат дъб | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 0.5 |
| Източен бук | 710 | 800 | 125 | 675 | 75 | 165 | 20 | 260 | 405 | 10 | 13.8 |
| Клен | 180 | 190 | 10 | 180 | - | 45 | 5 | 50 | 130 | - | 6.5 |
| Сребролистна липа | 505 | 555 | 90 | 465 | 110 | 135 | 20 | 265 | 195 | 5 | 11.5 |
| широколистни | 73040 | 80460 | 8985 | 71475 | 2260 | 14655 | 1075 | 17990 | 51970 | 1515 | 1351.4 |
| проценти | 90.8 | 100.0 | 11.2 | 88.8 | 2.8 | 18.2 | 1.3 | 22.3 | 64.6 | 1.9 | - |
| Общо възобновителна в издънкови за превръщане | 73060 | 80490 | 8990 | 71500 | 2275 | 14660 | 1075 | 18010 | 51975 | 1515 | 1351.9 |
| проценти | 90.8 | 100.0 | 11.2 | 88.8 | 2.8 | 18.2 | 1.3 | 22.3 | 64.6 | 1.9 | - |
| Възобновителна в нискостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 |
| Мъждрян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 |
| Орех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Акация | 9390 | 9805 | 1095 | 8710 | - | 2460 | 770 | 3230 | 5365 | 115 | 139.4 |
| Келяв габър | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.5 |
| Полски бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Клен | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 2.0 |
| Сребролистна липа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Махалебка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| широколистни | 9410 | 9825 | 1105 | 8720 | - | 2460 | 770 | 3230 | 5375 | 115 | 152.3 |
| проценти | 95.8 | 100.0 | 11.3 | 88.7 | - | 25.0 | 7.8 | 32.8 | 54.7 | 1.2 | - |
| Общо възобновителна в нискостъблени | 9410 | 9825 | 1105 | 8720 | - | 2460 | 770 | 3230 | 5375 | 115 | 152.3 |
| проценти | 95.8 | 100.0 | 11.3 | 88.7 | - | 25.0 | 7.8 | 32.8 | 54.7 | 1.2 | - |
| Възобновителна в тополови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тп Bachelieri | 280 | 320 | 40 | 280 | 125 | 35 | 15 | 175 | 100 | 5 | 1.3 |
| широколистни | 280 | 320 | 40 | 280 | 125 | 35 | 15 | 175 | 100 | 5 | 1.3 |
| проценти | 87.5 | 100.0 | 12.5 | 87.5 | 39.1 | 10.9 | 4.7 | 54.7 | 31.2 | 1.6 | - |
| Общо възобновителна в тополови | 280 | 320 | 40 | 280 | 125 | 35 | 15 | 175 | 100 | 5 | 1.3 |
| проценти | 87.5 | 100.0 | 12.5 | 87.5 | 39.1 | 10.9 | 4.7 | 54.7 | 31.2 | 1.6 | - |
| ВСИЧКО ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ | 88945 | 98095 | 11370 | 86725 | 5500 | 17630 | 1970 | 25100 | 59905 | 1720 | 1583.1 |
| проценти | 90.7 | 100.0 | 11.6 | 88.4 | 5.6 | 18.0 | 2.0 | 25.6 | 61.1 | 1.7 | - |
| Прочистка в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благун | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| Цер | 650 | 910 | 910 | - | - | - | - | - | - | - | 105.8 |
| Габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Мъждрян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 |
| Акация | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 0.7 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 |
| Полски бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Клен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Сребролистна липа | 50 | 55 | 15 | 40 | - | - | 10 | 10 | 30 | - | 2.8 |
| широколистни | 740 | 1015 | 965 | 50 | - | - | 10 | 10 | 40 | - | 130.3 |
| проценти | 72.9 | 100.0 | 95.1 | 4.9 | - | - | 1.0 | 1.0 | 3.9 | - | - |
| Общо прочистка в широколистни високостъблени | 740 | 1015 | 965 | 50 | - | - | 10 | 10 | 40 | - | 130.3 |
| проценти | 72.9 | 100.0 | 95.1 | 4.9 | - | - | 1.0 | 1.0 | 3.9 | - | - |
| Прочистка в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимен дъб | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.3 |
| Благун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Цер | 80 | 90 | 20 | 70 | - | - | 10 | 10 | 55 | 5 | 5.7 |
| Габър | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 |
| Мъждрян | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Полски бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Клен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| широколистни | 115 | 135 | 60 | 75 | - | - | 10 | 10 | 60 | 5 | 10.6 |
| проценти | 85.2 | 100.0 | 44.5 | 55.5 | - | - | 7.4 | 7.4 | 44.4 | 3.7 | - |
| Общо прочистка в издънкови за превръщане | 115 | 135 | 60 | 75 | - | - | 10 | 10 | 60 | 5 | 10.6 |
| проценти | 85.2 | 100.0 | 44.5 | 55.5 | - | - | 7.4 | 7.4 | 44.4 | 3.7 | - |
| Прореждане в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 55 | 70 | 20 | 50 | - | 30 | 5 | 35 | 15 | - | 1.4 |
| иглолистни | 55 | 70 | 20 | 50 | - | 30 | 5 | 35 | 15 | - | 1.4 |
| проценти | 78.6 | 100.0 | 28.6 | 71.4 | - | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 21.4 | - | - |
| Общо прореждане в иглолистни | 55 | 70 | 20 | 50 | - | 30 | 5 | 35 | 15 | - | 1.4 |
| проценти | 78.6 | 100.0 | 28.6 | 71.4 | - | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 21.4 | - | - |
| Прореждане в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 15 | - | 15 | 5 | - | 0.2 |
| иглолистни | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 15 | - | 15 | 5 | - | 0.2 |
| проценти | 66.7 | 100.0 | 33.3 | 66.7 | - | 50.0 | - | 50.0 | 16.7 | - | - |
| Червен дъб | 2840 | 3940 | 470 | 3470 | 35 | 510 | 245 | 790 | 2565 | 115 | 64.4 |
| Зимен дъб | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.4 |
| Благун | 240 | 260 | 25 | 235 | - | 45 | 15 | 60 | 170 | 5 | 12.1 |
| Цер | 2195 | 2840 | 370 | 2470 | 35 | 390 | 105 | 530 | 1900 | 40 | 83.7 |
| Габър | 70 | 90 | 20 | 70 | - | 10 | 5 | 15 | 55 | - | 2.4 |
| Мъждрян | 50 | 50 | 10 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 2.5 |
| Акация | 120 | 120 | 20 | 100 | - | 15 | 15 | 30 | 70 | - | 4.7 |
| Келяв габър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Полски бряст | 20 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | 0.7 |
| Клен | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 1.0 |
| Круша | 20 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | 0.9 |
| Сребролистна липа | 1410 | 1575 | 305 | 1270 | 25 | 630 | 130 | 785 | 480 | 5 | 45.8 |
| широколистни | 6985 | 8935 | 1220 | 7715 | 95 | 1620 | 515 | 2230 | 5320 | 165 | 219.1 |
| проценти | 78.2 | 100.0 | 13.6 | 86.4 | 1.1 | 18.1 | 5.8 | 25.0 | 59.6 | 1.8 | - |
| Общо прореждане в широколистни високостъблени | 7005 | 8965 | 1230 | 7735 | 95 | 1635 | 515 | 2245 | 5325 | 165 | 219.3 |
| проценти | 78.1 | 100.0 | 13.7 | 86.3 | 1.1 | 18.2 | 5.8 | 25.1 | 59.4 | 1.8 | - |
| Прореждане в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Червен дъб | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 1.9 |
| Зимен дъб | 120 | 150 | 15 | 135 | - | 25 | 5 | 30 | 100 | 5 | 6.2 |
| Благун | 470 | 500 | 55 | 445 | - | 80 | 25 | 105 | 330 | 10 | 31.3 |
| Цер | 2705 | 2975 | 380 | 2595 | - | 390 | 140 | 530 | 2005 | 60 | 130.2 |
| Габър | 150 | 210 | 35 | 175 | - | 20 | 10 | 30 | 140 | 5 | 7.6 |
| Мъждрян | 75 | 75 | 15 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 7.3 |
| Акация | 225 | 235 | 30 | 205 | - | 25 | 25 | 50 | 150 | 5 | 2.2 |
| Келяв габър | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 3.9 |
| Полски бряст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Клен | 50 | 50 | 5 | 45 | - | 10 | - | 10 | 35 | - | 2.6 |
| Сребролистна липа | 170 | 190 | 35 | 155 | - | 75 | 20 | 95 | 60 | - | 7.5 |
| Планински ясен | 120 | 140 | 20 | 120 | - | 25 | 10 | 35 | 85 | - | 6.6 |
| широколистни | 4105 | 4545 | 595 | 3950 | - | 655 | 235 | 890 | 2975 | 85 | 207.7 |
| проценти | 90.3 | 100.0 | 13.0 | 87.0 | - | 14.4 | 5.2 | 19.6 | 65.5 | 1.9 | - |
| Общо прореждане в издънкови за превръщане | 4105 | 4545 | 595 | 3950 | - | 655 | 235 | 890 | 2975 | 85 | 207.7 |
| проценти | 90.3 | 100.0 | 13.0 | 87.0 | - | 14.4 | 5.2 | 19.6 | 65.5 | 1.9 | - |
| Пробирка в иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 1040 | 1290 | 295 | 995 | 255 | 455 | 40 | 750 | 210 | 35 | 21.8 |
| иглолистни | 1040 | 1290 | 295 | 995 | 255 | 455 | 40 | 750 | 210 | 35 | 21.8 |
| проценти | 80.6 | 100.0 | 22.9 | 77.1 | 19.8 | 35.2 | 3.1 | 58.1 | 16.3 | 2.7 | - |
| Цер | 80 | 90 | 15 | 75 | 5 | 10 | - | 15 | 60 | - | 3.7 |
| Мъждрян | 30 | 30 | 5 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | 2.5 |
| Сребролистна липа | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.5 |
| широколистни | 120 | 130 | 20 | 110 | 5 | 15 | - | 20 | 90 | - | 6.7 |
| проценти | 92.3 | 100.0 | 15.4 | 84.6 | 3.9 | 11.5 | - | 15.4 | 69.2 | - | - |
| Общо пробирка в иглолистни | 1160 | 1420 | 315 | 1105 | 260 | 470 | 40 | 770 | 300 | 35 | 28.5 |
| проценти | 81.7 | 100.0 | 22.2 | 77.8 | 18.3 | 33.1 | 2.8 | 54.2 | 21.1 | 2.5 | - |
| Пробирка в широколистни високостъблени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимен дъб | 170 | 200 | 25 | 175 | 15 | 25 | 5 | 45 | 130 | - | 8.3 |
| Благун | 130 | 150 | 25 | 125 | 5 | 25 | - | 30 | 95 | - | 5.3 |
| Цер | 1790 | 2375 | 335 | 2040 | 140 | 285 | - | 425 | 1570 | 45 | 52.7 |
| Габър | 150 | 190 | 30 | 160 | - | 25 | 10 | 35 | 125 | - | 5.2 |
| Мъждрян | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 0.7 |
| Акация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Източен бук | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 0.2 |
| Клен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Сребролистна липа | 1300 | 1475 | 250 | 1225 | 125 | 610 | 35 | 770 | 430 | 25 | 37.4 |
| широколистни | 3555 | 4405 | 665 | 3740 | 285 | 970 | 50 | 1305 | 2365 | 70 | 110.0 |
| проценти | 80.7 | 100.0 | 15.1 | 84.9 | 6.5 | 22.0 | 1.1 | 29.6 | 53.7 | 1.6 | - |
| Общо пробирка в широколистни високостъблени | 3555 | 4405 | 665 | 3740 | 285 | 970 | 50 | 1305 | 2365 | 70 | 110.0 |
| проценти | 80.7 | 100.0 | 15.1 | 84.9 | 6.5 | 22.0 | 1.1 | 29.6 | 53.7 | 1.6 | - |
| Пробирка в издънкови за превръщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черен бор | 60 | 70 | 15 | 55 | 15 | 25 | 5 | 45 | 10 | - | 1.7 |
| иглолистни | 60 | 70 | 15 | 55 | 15 | 25 | 5 | 45 | 10 | - | 1.7 |
| проценти | 85.7 | 100.0 | 21.4 | 78.6 | 21.4 | 35.7 | 7.2 | 64.3 | 14.3 | - | - |
| Червен дъб | 90 | 120 | 15 | 105 | - | 20 | 5 | 25 | 80 | - | 3.5 |
| Зимен дъб | 120 | 130 | 5 | 125 | - | 30 | 5 | 35 | 90 | - | 6.1 |
| Благун | 310 | 340 | 40 | 300 | - | 60 | 15 | 75 | 225 | - | 17.1 |
| Цер | 1990 | 2200 | 260 | 1940 | - | 400 | 15 | 415 | 1470 | 55 | 85.5 |
| Габър | 220 | 270 | 50 | 220 | - | 30 | 20 | 50 | 170 | - | 8.7 |
| Мъждрян | 170 | 180 | 25 | 155 | - | - | - | - | 155 | - | 4.4 |
| Източен бук | 50 | 60 | 15 | 45 | - | 5 | - | 5 | 40 | - | 4.1 |
| Клен | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 0.7 |
| Сребролистна липа | 510 | 590 | 115 | 475 | 25 | 210 | 20 | 255 | 205 | 15 | 14.3 |
| широколистни | 3470 | 3900 | 525 | 3375 | 25 | 760 | 80 | 865 | 2440 | 70 | 144.4 |
| проценти | 89.0 | 100.0 | 13.5 | 86.5 | 0.6 | 19.5 | 2.0 | 22.1 | 62.6 | 1.8 | - |
| Общо пробирка в издънкови за превръщане | 3530 | 3970 | 540 | 3430 | 40 | 785 | 85 | 910 | 2450 | 70 | 146.1 |
| проценти | 88.9 | 100.0 | 13.6 | 86.4 | 1.0 | 19.8 | 2.1 | 22.9 | 61.7 | 1.8 | - |
| ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ | 20265 | 24525 | 4390 | 20135 | 680 | 4545 | 950 | 6175 | 13530 | 430 | 853.9 |
| проценти | 82.6 | 100.0 | 17.9 | 82.1 | 2.8 | 18.5 | 3.9 | 25.2 | 55.2 | 1.7 | - |
| ОБЩО от всички сечи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бял бор | 1190 | 1440 | 260 | 1180 | 825 | 55 | 20 | 900 | 260 | 20 | 12.7 |
| Черен бор | 2930 | 3560 | 745 | 2815 | 1365 | 615 | 65 | 2045 | 725 | 45 | 44.1 |
| иглолистни | 4120 | 5000 | 1005 | 3995 | 2190 | 670 | 85 | 2945 | 985 | 65 | 56.8 |
| проценти | 82.4 | 100.0 | 20.1 | 79.9 | 43.8 | 13.4 | 1.7 | 58.9 | 19.7 | 1.3 | - |
| Червен дъб | 2940 | 4070 | 485 | 3585 | 35 | 535 | 250 | 820 | 2650 | 115 | 69.8 |
| Зимен дъб | 2535 | 2815 | 305 | 2510 | 55 | 530 | 70 | 655 | 1815 | 40 | 65.0 |
| Благун | 10375 | 11425 | 1255 | 10170 | 65 | 2185 | 325 | 2575 | 7420 | 175 | 255.4 |
| Цер | 70080 | 78430 | 9750 | 68680 | 2685 | 13250 | 920 | 16855 | 50330 | 1495 | 1564.6 |
| Габър | 1800 | 2160 | 430 | 1730 | 10 | 265 | 105 | 380 | 1315 | 35 | 54.7 |
| Мъждрян | 465 | 485 | 85 | 400 | - | 5 | 10 | 15 | 385 | - | 30.6 |
| Орех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Акация | 9785 | 10210 | 1160 | 9050 | - | 2510 | 810 | 3320 | 5610 | 120 | 148.9 |
| Космат дъб | 60 | 60 | 5 | 55 | - | - | - | - | 55 | - | 1.8 |
| Келяв габър | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 14.7 |
| Полски бряст | 20 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | 1.8 |
| Източен бук | 765 | 865 | 140 | 725 | 75 | 170 | 20 | 265 | 450 | 10 | 18.1 |
| Клен | 260 | 270 | 20 | 250 | - | 65 | 5 | 70 | 180 | - | 13.8 |
| Круша | 20 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | 0.9 |
| Сребролистна липа | 4445 | 5010 | 895 | 4115 | 425 | 1775 | 245 | 2445 | 1610 | 60 | 127.6 |
| Махалебка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Планински ясен | 120 | 140 | 20 | 120 | - | 25 | 10 | 35 | 85 | - | 6.6 |
| тп Bachelieri | 390 | 450 | 55 | 395 | 175 | 50 | 20 | 245 | 140 | 10 | 1.9 |
| тп I-214 | 1010 | 1170 | 140 | 1030 | 465 | 130 | 45 | 640 | 365 | 25 | 3.6 |
| широколистни | 105090 | 117620 | 14755 | 102865 | 3990 | 21505 | 2835 | 28330 | 72450 | 2085 | 2380.2 |
| проценти | 89.3 | 100.0 | 12.5 | 87.5 | 3.4 | 18.3 | 2.4 | 24.1 | 61.6 | 1.8 | - |
| ВСИЧКО | 109210 | 122620 | 15760 | 106860 | 6180 | 22175 | 2920 | 31275 | 73435 | 2150 | 2437.0 |
| проценти | 89.1 | 100.0 | 12.8 | 87.2 | 5.1 | 18.1 | 2.4 | 25.6 | 59.9 | 1.7 | - |

# Таблица № 4

Разпределение на предвидената през десетилетието

ПЛОЩ - ха  по ПОКАЗАТЕЛ на залесяване

| Насоки на залесяване | 2 участък |  | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | ха | % |
| ново залесяване | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 100.0 |
| общо | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 100.0 |
| ВСИЧКО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 100.0 |

# Таблица № 5

Разпределение на предвидената през десетилетието

ПЛОЩ - ха  по вид на ПОЧВОПОДГОТОВКАТА

| Почвоподготовка | 2 участък |  | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | ха | % |
| пълна оран тракторна тяга | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 100.0 |
| общо МЕХАНИЗИРАНА | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 100.0 |

# Таблица № 6

Разпределение на предвидената през деситилетието ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ

| Дървесен вид | насоки |  |  | Посадъчен материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ново залесяване | Всичко | % | фиданки на 1 ха | фиданки всичко |
|  |  |  |  | хиляди броя |  |
| тп I-214 | 4.9 | 4.9 | 100.0 | 0.5 | 2.5 |
| всичко | 4.9 | 4.9 | 100.0 | 0.5 | 2.5 |

# ПРОЕКТ  ЗА  ПАШАТА

на

II-ри  горскостопански  участък  „Провадия”

# София, 2024 година

# Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по ЗЕМЛИЩА – ДГТ

| Землище 29: c. КОМАРЕВО |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 152 | г, е, ж, и, л, м, н, о, п, у, ф, х, в1, г1 | 43.3 |
| 153 | а, ж, п | 9.0 |
| 154 | е, ж | 24.1 |
| 155 | в, д | 18.3 |
| общо |  | 94.7 |

| Землище 30: c. БЛЪСКОВО |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 156 | б, з, и, к, л, о | 22.8 |
| 157 | а, ж, л, о, ц, ч, щ | 17.2 |
| 158 | в, г, д, л, р | 13.4 |
| 159 | б, и | 2.4 |
| 161 | а, б, в, г, е, ц, 5 | 46.2 |
| 162 | а, б, в, д, е | 45.6 |
| 163 | а, в, г, д | 58.0 |
| 164 | а, б, д, е | 38.2 |
| 165 | а, б, в, г, д, е | 54.9 |
| 166 | а, б, в | 19.0 |
| 167 | а, б, г, е | 45.8 |
| 168 | а, б, д | 21.2 |
| 169 | е, ж, 4 | 10.1 |
| 173 | а, б, в, г | 57.5 |
| 174 | а, б, в, г, д | 67.8 |
| 175 | г, е | 10.6 |
| 177 | д, е | 1.0 |
| общо |  | 531.7 |

| Землище 31: c. КИТЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 157 | т, ф | 2.2 |
| 159 | д, е | 32.2 |
| 160 | а, д, л, м, о, ф, х, ц, щ | 34.8 |
| 161 | и, л, м, р, с, 3 | 15.5 |
| 168 | в, г | 22.7 |
| 169 | а, б, в, г, д | 28.2 |
| 170 | а, б, в, г, д, з, л, м, н, г1, 6, 7 | 54.7 |
| 171 | в, е, з | 7.6 |
| 172 | а, б, г, д, 1, 2 | 41.8 |
| 174 | е | 0.8 |
| общо |  | 240.5 |

| Землище 32: c. СЛАВЕЙКОВО |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 166 | г, д, е | 23.1 |
| 175 | а, б, в | 33.0 |
| 176 | а, б, в | 21.8 |
| 177 | а, б | 28.3 |
| 178 | а, б, в, г, д, е | 66.1 |
| 179 | а | 0.4 |
| 180 | а, б, ж, з, и, к | 40.7 |
| 181 | в, з, и, л, о | 26.4 |
| 182 | в, г | 19.4 |
| 183 | в, г, з | 27.6 |
| 184 | д | 4.3 |
| 185 | а, в | 21.7 |
| 186 | а, в, г, д, е, ж, к, м, 3, 4, 5, 6, 7 | 64.6 |
| 187 | а, д, е | 25.5 |
| 188 | в, г, д, е, ж, з, и, к, н, п | 53.5 |
| 189 | а, б, в, д, е, и, м, н, о, р, ф, ч, щ | 63.1 |
| 190 | а, б, и, к, л, о | 46.8 |
| 192 | б, д, е, ж | 24.8 |
| 193 | в, г, е, з, и | 24.5 |
| 194 | в, г, д, е, ж, з, и | 78.7 |
| 195 | а, б, в, г, д, ж, з | 40.6 |
| 196 | а, в, л, м | 26.3 |
| 197 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и | 28.7 |
| 198 | а, б, г, д | 48.0 |
| 199 | а, б, в, г | 68.1 |
| 200 | а, в, г, е | 57.1 |
| 201 | в | 13.2 |
| 214 | в | 9.7 |
| 215 | б, в | 30.1 |
| 216 | а, б, з | 11.3 |
| общо |  | 1027.4 |

| Землище 33: c. ЧЕРНООК |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 202 | а, б, г, д | 33.7 |
| 203 | б, и, к, м, н, о, п | 91.8 |
| 204 | а, г, д, е, ж, з | 56.1 |
| 205 | ж | 9.3 |
| 206 | а, б, в, з | 12.4 |
| 207 | д, е, и | 18.7 |
| 208 | в | 4.7 |
| 209 | а, б, в, г, д, е | 55.1 |
| 210 | а, б, г | 41.4 |
| 211 | а, б, в, г, д, е | 54.2 |
| 212 | а, б, в | 38.0 |
| общо |  | 415.4 |

| Землище 34: c. ГРАДИНАРОВО |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 216 | в, г, д, е, ж, и | 44.7 |
| общо |  | 44.7 |

| Землище 35: c. СНЕЖИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| 217 | а, б, в, г, д, к | 66.9 |
| 218 | а, б, г, е, ж, з, и, к | 49.4 |
| 219 | б, в, г, з, и, к | 30.2 |
| 220 | а, б | 34.7 |
| 221 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 49.2 |
| 222 | б, г, д, е, ж, и | 36.0 |
| общо |  | 266.4 |

# ПРОЕКТ  НА  СГРАДИТЕ

в

II-ри  горскостопански  участък  „Провадия”

НЯМА ПРОЕКТИРАНИ РЕМОНТИ

# София, 2024 година

ПРОЕКТ  ЗА  ПЪТИЩАТА

в

II-ри  горскостопански  участък  „Провадия”

НЯМА ПРОЕКТИРАНИ НОВИ и РЕМОНТИ

София, 2024 година

# ВЕДОМОСТ

# ЗА  ОПИСАНИЕ  НА  ПОЖАРНИТЕ  ДЯЛОВЕ

на

II-ри  горскостопански  участък  „Провадия”

# София, 2024 година

| # № на пожарния дял | # I |
| --- | --- |
| # № на отделите влизащи в пожарния дял | # - |
| # Клас на пожарна опасност | # I-ви |
| # Площ на дяла | # - |
| # Площ на младите иглолистни насаждения и култури в дяла | # - |
| # Източници на огън - Горски работници, ползватели, местно население, пастири, туристи, ловци, трактори, автомобили и други |  |
| # Средства за гасене - Химически средства, вода, мот.триони, брадви, кирки, лопати и др. |  |
| # Разстояние до дяла # Средно разстояние | # - |

| # № на пожарния дял | # II |
| --- | --- |
| # № на отделите влизащи в пожарния дял – 169,214,215,218-220 |  |
| # Клас на пожарна опасност | # II-ри |
| # Площ на дяла | # 496.3 ха |
| # Площ на младите иглолистни насаждения и култури в дяла | # 2.0 ха |
| # Източници на огън - Горски работници, ползватели, местно население, пастири, туристи, ловци, трактори, автомобили и други |  |
| # Средства за гасене - Химически средства, вода, мот.триони, брадви, кирки, лопати и др. |  |
| # Разстояние до дяла # Средно разстояние | # 1.7км |

| # № на пожарния дял | # III |
| --- | --- |
| # № на отделите влизащи в пожарния дял – 152 - 168, 170 - 213, 217, 221, 222 |  |
| # Клас на пожарна опасност | # III-ти |
| # Площ на дяла | # 4007.6 ха |
| # Площ на младите иглолистни насаждения и култури в дяла | # 21.2 ха |
| # Източници на огън - Горски работници, ползватели, местно население, пастири, туристи, ловци, трактори, автомобили и други |  |
| # Средства за гасене - Химически средства, вода, мот.триони, брадви, кирки, лопати и др. |  |
| # Разстояние до дяла # Средно разстояние | # 1.3 км |